SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MECHANICZNE PROFILOWANIE DRÓG O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ I Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO NA TERENIE GMINY ŁASK

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonywaniem mechanicznego profilowania nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Łask.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i jest załącznikiem do umowy.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych i utwardzonych tłuczniem kamiennego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, odporna na działanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie, chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.4. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów i sprzętu dostępne w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

1. SPRZĘT

1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania nawierzchni gruntowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarki do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

- drobny sprzęt ręczny ( łopaty, kilofy, itp.)

Koszt dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót leży po stronie wykonawcy robót.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

2.1.1 Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentów przetargowych, ustalić lokalizację

terenu robót.

Profilowanie polega na wyrównaniu nawierzchni drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych, które należy wykonać kolejnymi przejściami równiarki.

Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi należy wykonywać równiarką  drogową samojezdną.

Profilowanie należy wykonywać, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania równiarka powinna:

wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni,

odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi jezdni jednoczesnym wyrównaniem kolein ( w szczególnych przypadkach, na żądanie Zamawiającego należy wyprofilować jezdnię z zachowaniem spadku jednostronnego).

Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka

może naprawić w ciągu 1dnia.

Do robót wykończeniowych należą prace związane z uporządkowaniem przekazanego pasa drogowego tj. z usunięciem  ew. kamieni czy roślinności naniesionych w trakcie wykonywania prac oraz ręczne wyprofilowanie drogi na połączeniach profilowanych dróg gruntowych z jezdniami o nawierzchni bitumicznej oraz przy studzienkach i zaworach wodno – kanalizacyjnych.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Sprawdzeniu  podlegają spadki  (podłużne, poprzeczne) wyprofilowanej nawierzchni. Zamawiający wymaga, by wyprofilowana nawierzchnia posiadała 3-5 %-we spadki, które zapewnią właściwe odwodnienie drogi poprzez umożliwienie spływu wody do rowów przydrożnych.

3.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanej nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujące większe odchylenia niż

wymagane powinny być poprawione przez ponowne wyprofilowanie w terminie ustalonym z Zamawiającym. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na koszt Wykonawcy.

4. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po zakończeniu robót. Jednostką obmiaru są m2 wyprofilowanej nawierzchni. Zamawiający sprawdza obmiar w terminie ustalonym przez obie strony umowy.

5. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót rozpocznie się w terminie do 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę

Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. Po wykonaniu profilowania na odcinkach dróg dopuszcza się odbiory przekazanych odcinków pasów drogowych dróg przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 7 dni od w/w zgłoszenia.

Odbiór robót polegał będzie na wizualnej ocenie:

wyglądu zewnętrznego wykonanej naprawy nawierzchni,

poprawności profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m² profilowania nawierzchni gruntowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzętu.

7. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe